3.3.3-mavzu: Detalning H, V, W tekisliklardagi ko‘rinishlarini chizish.

### 1. Modelni chizish:

- Avvalo, detallni kerakli o'lchamlarga asoslanib chizish kerak.

- Modelni chizish uchun AutoCAD dasturida 3D model yaratish kerak, ya'ni detallni 3D koordinatalarda tasvirlash lozim.

- Buning uchun 3D model yaratish rejimiga o'tish va kerakli geometrik shakllarni chizish: kub, silindr, sferalar va boshqalar.

### 2. Ko‘rinishlarni yaratish uchun o‘lchovlarni belgilash:

- Chizilgan modelga o‘lchovlarni va kerakli ko‘rinishlarni berish uchun, Layout yoki Paper Space bo‘limida ishlash kerak.

- Yaratilgan 3D modelni 2D tekisliklarda ko‘rsatish uchun View va Projection komandalari yordamida kerakli ko‘rinishlarni hosil qilish mumkin.

### 3. H, V, W tekisliklaridagi ko‘rinishlarni yaratish:

AutoCAD dasturida detali H (horizontal), V (vertikal), W (planar) tekisliklaridagi ko‘rinishlarini quyidagicha yaratish mumkin:

- H tekislikidagi ko‘rinish (Horizontal View):

  - Dasturda VIEW komandasini ishlatib, kerakli horizontal tekislikda (X va Y o'qlari) ko‘rinishni tanlang.

  - Modelni yuqoridan pastga yoki yon tomondan ko‘rsating, detallni aniqroq ko‘rsatish uchun.

  - Ko‘rinishni chiqaring va kerakli o‘lchovlarni qo‘ying.

- V tekislikidagi ko‘rinish (Vertical View):

  - Dasturda VIEW komandasini ishlatib, vertikal tekislikda (X va Z o'qlari) ko‘rinishni tanlang.

  - Modelni old tomondan ko‘rsating, vertikal ko‘rinishni olish uchun.

  - O‘lchovlarni qo‘ying va kerakli detalni aniqlang.

- W tekislikidagi ko‘rinish (Planar or Top View):

  - Modelni yuqoridan ko‘rish uchun VIEW komandasidan foydalaning.

  - Detalni yuqoridan tekislikda chizib, kerakli o‘lchovlar va ko‘rinishni hosil qiling.

### 4. Ko‘rinishlarni joylashtirish:

- Layouts bo‘limida kerakli ko‘rinishlarni alohida sahifada joylashtirish mumkin.

- Yangi layout yaratib, har bir tekislik uchun alohida viewport hosil qiling.

- Har bir viewportda turli xil ko‘rinishlarni (masalan, H, V, W) joylashtirish va o‘lchovlar qo‘yish mumkin.

### 5. Proyeksiyalarni va ko‘rinishlarni tahrirlash:

- Har bir ko‘rinishni aniqroq qilish uchun, proyeksiyani tahrirlash va kerakli chizmalarni kiritish mumkin.

- Projection komandasi yordamida modelni har xil tekisliklarga proyeksiyalash (H, V, W tekisliklarida) imkoniyati mavjud.

### 6. Chizma tugatish:

- Chizma tugallangandan so‘ng, kerakli PDF yoki DWG formatida eksport qilish va chiqarish mumkin.

Bu bosqichlar yordamida AutoCAD dasturida detallarning H, V, W tekisliklaridagi ko‘rinishlarini chizish mumkin.